| Datenpunktbezeichnung im Klartext | TAB/LG | TAB/LHM | RTW |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur Außentemperatur | FTO |  |  |
| Temperatur Vorlauf | FTV |  |  |
| Temperatur Rücklauf | FTR |  |  |
| Temperatur Rücklauf primär (z.B. bei Fernwärme) | FT1 |  |  |
| Temperatur Vorlauf primär (z.B. bei Fernwärme) | FT2 |  |  |
| Temperaturwächter TW | XT1 |  |  |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer STB | XT2 |  |  |
| Netzausfall Schaltschrank | XE1 |  |  |
| Sollwert aktuell | FTS |  |  |
| Wärmemengenzähler | ZH1 |  |  |
| Wassermengenzähler | ZW1 |  |  |
| Stellventil-Stellgröße | HV1 |  |  |
| Druckhaltung (MAG-Alternative) | PD1 |  |  |
| Pumpe Betriebsstunden messen | P10 |  |  |
| Pumpe Betrieb | P11 |  |  |
| Pumpe Störung | P14 |  |  |
| VE-Pumpe (Vorerhitzer-Pumpe bei RLT) Betriebsstunden messen | PE0 |  |  |
| VE-Pumpe Betrieb | PE1 |  |  |
| VE-Pumpe Störung | PE4 |  |  |
| Tagbetrieb | S01 |  |  |
| GLT-Tagbetrieb | S01 |  |  |
| Nachtbetrieb | S02 |  |  |
| Nachtabsenkung | X03 |  |  |
| Heizkurve Steilheit | X01 |  |  |
| Heizkurve Verschiebung (auch in Fernbedienung?) | X02 |  |  |
| Wahlschalter SOLLWERT in Fernbedienung | FT1 |  |  |
| Wahlschalter AUTO in Fernbedienung | S04 |  |  |
| Wahlschalter HAND in Fernbedienung | S05 |  |  |
| Wahlschalter EIN in Fernbedienung | S06 |  |  |
| Wahlschalter AUS in Fernbedienung | S07 |  |  |
| Temperatur Zuluft (RLT) | FTZ |  |  |
| Temperatur Zuluft (RLT) Minimalwert stellen | A02 |  | A02 |
| Temperatur Zuluft (RLT) Maximalwert stellen | A03 |  | A03 |
| Temperatur Abluft (RLT) | FTA |  |  |
| Temperatur Fortluft (RLT) |  |  |  |
| WRG-Klappenstellung (RLT), bestimmt Außenluftanteil |  |  |  |
| Frostschutz (RLT) |  |  |  |
| Luftfilter Außenluft | LFS | LFS | LFS |
| Luftfilter Zuluft | LFZ | LFZ | LFZ |
| Luftfilter Abluft | LFA | LFA |  |
| Luftfilter Umluft | LFU | LFU |  |
| Luftfilter Mischluft | LFM | LFM |  |
| Sollwert Ablufttemperatur stellen | A01 |  | A01 |
| Außenluftanteil Minimalwert |  |  | A04 |
| Zulüfter | MZ0 |  |  |
| Zulüfter Betrieb (Stufe ...) | MZ1 |  |  |
| Zulüfter Störung | MZ4 |  |  |
| Zulüfter Betriebsstunden messen | MZH |  |  |
| Zulüfter Laufüberwachung (Keilriemenbruch) melden | MZK |  |  |
| Ablüfter | MA0 |  |  |
| Ablüfter Betrieb (Stufe ...) | MA1 |  |  |
| Ablüfter Störung | MA4 |  |  |
| Ablüfter Betriebsstunden messen | MAH |  |  |
| Ablüfter Laufüberwachung (Keilriemenbruch) melden | MAK |  |  |
| Zeitschaltprogramm | S10 |  | --------------- |
| Fernbedienung AUS | S11 |  | --------------- |
| SMS-Störmeldung speziell | S12 |  | --------------- |
| SMS-Störmeldung allgemein | S13 |  | --------------- |